Interface Control Document

of the LCGT Project

作成のための資料

| Subgroup Name | Input-Output Optics Subystem (入射・射出光学系サブシステム) |
| --- | --- |
| Subgroup Leader | Shigenori Moriwaki The University of Tokyo |

| Doc version | Date | Description |
| --- | --- | --- |
| Rev. A-0 | 2009-06-02 | Kick-off draft |

APPROVAL AUTHORITIES

用語集 / Glossary

| AM | Amplitude modulation |
| --- | --- |
| MC | Mode cleaner |
| MMT | Mode matching telescope |
| FI | Faraday isolator |
| FN | Frequency noise |
| HWP | Half wave plate |
| PBS | Polarizing beam splitter |
| MZM | Mach-Zehnder modulator |
| PM | Phase modulation |
| PRM | Power recycling mirror |
| RIN | Relative intensity noise |
| SEM | Signal extraction mirror |
| WFS | Wave front sensing |

Infrastructure for the Input-Output Optics Subsystem:

1. 各サブシステムの簡単な定義 / Concise definition of Input-Output Optics Subsystem

LCGT建設完了までに各サブグループが責任を持って提供すべき機能と、それを実現するためのハードウェア、ソフトウェア。

| No. | 機能 / Function | ハードウェア・ソフトウェア / Hardware, software |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mode and RF Sideband Cleaner (MC1) | Suspended triangular ring cavity with 10m baseline in vacuum |
| 2 | Mode Cleaner (MC2) | Suspended triangular ring cavity with 15m baseline in vacuum |
| 3 | Phase Modulator for MC1(PMMC1) | Electro-Optic Modulator for 8MHz (TBD) on the input table |
| 4 | Faraday Isolator for MC1 (FI1) | Faraday rotator and polarizing beamsplitter in vacuum |
| 5 | Mode Matching Telescope for MC1 input (MMT1) | A pair of convex/concave mirrors mounted on the input table |
| 6 | Mode Matching Telescope between MC1 and MZM (MMT2) | A pair of convex/concave mirrors suspended in vacuum |
| 7 | Mach-Zehnder Modulator(MZM) | Mach-Zehnder interferometer which contains electro-optic modulators for 10MHz phase and 60MHz amplitude modulations |
| 8 | Faraday Isolator for MC2 (FI2) | Suspended Faraday rotator and polarizing beamsplitter in vacuum |
| 9 | Mode Matching Telescope for MC2 input (MMT3) | A pair of convex/concave mirrors suspended in vacuum |
| 10 | Mode Matching Telescope between MC2 and PRM (MMT4) | A pair of convex/concave mirrors suspended in vacuum |
| 11 | Output mode cleaner (OMC) | Rigid-body ring cavity which excludes deformed component of the anti-symmetric port beam |
| 12 | Mode Matching Telescope between SEM and OMC (MMT5) | A pair of convex/concave mirrors suspended in vacuum |
| 13 | Photo Detectors (PDs) | Length and wave front sensing photodetectors at the Dark Port, the Bright Port and the Pick-off Port |

2. 要求仕様 / Required specifications for Input-Output Optics Subsystem

１で示した機能に対する要求仕様が記述されている LCGT design document version 2 での section 番号、関連 sub-system、Design document version 2 からの変更の有無と可能性。

| No. | 機能 / Function | Described section (**) | Related sub-system(s) | 変更有り/modified | 変更の可能性有り/to be modified |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mode and RF Sideband Cleaner (MC1) | 7.2, 7.3 | Laser |  |  |
| 2 | Mode Cleaner (MC2) | 7.2, 7.3 | ISC |  |  |
| 3 | Phase Modulator for MC1(PMMC1) | 7.3 | Laser, ISC |  |  |
| 4 | Faraday Isolator for MC1 (FI1) | 7.9 | ISC |  |  |
| 5 | Mode Matching Telescope for MC1 input (MMT1) | Not yet | ISC |  |  |
| 6 | Mode Matching Telescope between MC1 and MZM (MMT2) | 7.5 | ISC |  |  |
| 7 | Mach-Zehnder Modulator(MZM) | 7.7 | ISC |  |  |
| 8 | Faraday Isolator for MC2 (FI2) | 7.9 | ISC |  |  |
| 9 | Mode Matching Telescope for MC2 input (MMT3) | 7.5 | ISC |  |  |
| 10 | Mode Matching Telescope between MC2 and PRM (MMT4) | 7.5 | ISC |  |  |
| 11 | Output mode cleaner (OMC) | 7.4 | ISC |  |  |
| 12 | Mode Matching Telescope between SEM and OMC (MMT5) | 7.9 | ISC |  |  |
| 13 | Photo Detectors (PDs) | 7.8 | ISC, Digital System |  |  |

** Section in LCGT Design Document , Version 2

3. インターフェース / Interface of the Input-Output Optics Subsystem

各サブシステムの詳細設計を行うにあたり、決定しなければならない仕様、他のサブシステムで決めて欲しい仕様、もしくは合意されている仕様

* 実際に建設が始まったら決まっていないと困ること、建設完了までに決まっていないといけないこと。

この欄は、人ではなくsubsystem 名か↓

|  | 事項 / Item | 関連サブシステム / Related sub-system | 要求値 / Value | 合意済 / Confirmed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MC2 output power | ISC | 75W | ISC |
|  | MC2 output spatial mode | ISC, Bandwidth | TEM00, M2<1.1 (waist size and location: TBD) | Not yet |
|  | MC2 output polarization | ISC | S-pol, Is/Ip<0.01 | Not yet |
|  | MC2 output frequency noise | ISC | FN<4x10^-8Hz/rtHz at 100Hz | ISC |
|  | MC2 output intensity noise | ISC | RIN<2x10^-8/rtHz at 100Hz | ISC |
|  | MC2 output beam jitter | ISC | TBD | Not yet |
|  | MC2 output phase modulation | ISC | PM m>(TBD) at f1=10MHz, AM g>(TBD) at f2=60MHz, PM m>(TBD) at f_WFS=(TBD). | Not yet |
|  | MC2 output frequency tuning range | ISC | TBD | Not yet |
|  | MC2 output intensity attenuation range | ISC | TBD | Not yet |
|  | MC1 input power | Laser | 150W | ISC |
|  | MC1 input spatial mode | Laser | TEM00, M2<1.2 (waist size and location: TBD) | Not yet |
| * | Power consumption | 坑内施設 | TBD | not yet |
| * | Waist heat | 坑内施設 | TBD | not yet |
| * | Location and space | 坑内施設 | TBD | not yet |
|  | Installation schedule | ??? | TBD | Not yet |
|  | Budget allocation | ??? | TBD | Not yet |
|  | Man power allocation | ??? | TBD | Not yet |

↑ 当該サブシステムが決めないといけないことには * 印を付けること。

0. サブシステムの現状 / Current status of the Input-Output Optics Subsystem

a) Conceptual design (サブシステムの定義) は確定しましたか？		確定 / 未定

* 未定な部分がある場合、検討項目を簡単に記述して下さい。

* Conceptual design の変更に伴い、予想される影響（検討事項）と関連 sub-group。

SPI 用光源部の有無が保留。

b) Alternative design は残っていますか？		残っている / いない

* Alternative design の採用により生じると予想される影響（検討項目）と 関連sub-group。

MC2 を SPI 構成にするかどうか保留中。

DCリードアウト導入への対応が保留中。

各光学素子のAR面の残反射光の処理経路、MCに用いる鏡のウエッジ角の大きさが未検討。

Faradayアイソレータの真空内防振・水冷系のデザイン。水冷系の導入で万一破綻した場合、電気光学位相変調アイソレータのデザイン。

熱変形に対するモード補償の機能をMMTや MC1, MC2 に持たせるかどうか。

関連 sub-group: ISC (干渉計制御 sub-group)

c) 今年予算承認されたとした場合、年度内に決定すべき項目と関連 sub-group。

実験室内の配置、消費電力、廃熱量について坑内施設と打ち合わせる必要がある。