Interface Control Document

of the LCGT Project

作成のための資料

| Subgroup Name | 60Hz Control In IFO Support |
| --- | --- |
| Subgroup Leader | Shinji Miyoki ICRR, UT |

| Doc version | Date | Description |
| --- | --- | --- |
| Rev. A-0 | 2009-05-31 | Kick-off draft |

APPROVAL AUTHORITIES

用語集 / Glossary

1. 各サブシステムの簡単な定義 / Concise definition of the 60Hz Control

LCGT建設完了までに各サブグループが責任を持って提供すべき機能と、それを実現するための基本的対策。

| No. | 機能 / Function | 基本的対策 / Policy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Primary Power Source | - Grounding - AC line purity enhancement |
| 2 | Secondary Power Source | - Noise cut trance introduction - AC-AC or AC-DC? conversion |
| 3 | Grounding Control for Instruments | - Common ground bar - Electro conductive concrete introduction |
| 4 | Signal Cross Talk control | - Categorization (RF, AM, AC, DC, Network) - Electrical shield introduction - Separation between categories |
| 5 | Special Treatment for Specific Instruments | - Battery with the auto charge system |
| 6 | Signal Transfer | - AM : Differential amp, Isolation amp, Optical coupler - RF : Ground cutting using transfer |

2. 要求仕様 / Required specifications of the 60Hz Control

１で示した機能に対する要求仕様が記述されている LCGT design document version 2 での section 番号、関連 sub-system、Design document version 2 からの変更の有無と可能性。

| No. | 機能 / Function | Described section (**) | Required value | modified | to be modified |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Primary power source | New | Obey the manufacturer level |  |  |
| 2 | Secondary power source | New | TBD |  |  |
| 3 | Grounding control for instruments | New | Grounding Copper Bar Introduction |  |  |
| 4 | Signal cross talk control | New | TBD |  |  |
| 5 | Special treatment for specific instruments | New | TBD |  |  |
| 6 | Signal transfer | New | TBD |  |  |

** Section in LCGT Design Document

3. インターフェース / Interface of the 60Hz Control

各サブシステムの詳細設計を行うにあたり、決定しなければならない仕様、他のサブシステムで決めて欲しい仕様、もしくは合意されている仕様

* 実際に建設が始まったら決まっていないと困ること、建設完了までに決まっていないといけないこと。

|  | 事項 / Item | 関連サブシステム / Related sub-system | 要求値 / Value | 合意済 / Confirmed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Primary power source and grounding | - Facility | TBD | Not yet |
| 2 | Secondary power source | - Facility | TBD | Not yet |
| 3 | Grounding control for instruments | - Facility | TBD | Not yet |
| 4 | Signal cross talk control | - Facility | TBD | Not yet |
| 5 | Special treatment for specific instruments | - Data taking - Data analysis - Facility | TBD | not yet |
| 6 | Signal transfer | - Data taking - Data analysis - Facility | TBD | not yet |

↑ 当該サブシステムが決めないといけないことには * 印を付けること。

0. サブシステムの現状 / Current status of the 60Hz Control

a) Conceptual design (サブシステムの定義) は確定しましたか？		確定 / 未定

* 未定な部分がある場合、検討項目を簡単に記述して下さい。

b) Alternative design は残っていますか？		残っている / いない

* Alternative design の採用により生じると予想される影響（検討項目）と 関連sub-group。

Secondary power sourceの仕様で、内部計測機器の使用がすべて異なってしまう。

c) 今年予算承認されたとした場合、年度内に決定すべき項目と関連 sub-group。

Secondary power sourceの形態。

シールディングの形態

信号伝送のpolicy