Interface Control Document

of the LCGT Project

作成のための資料

| Subgroup Name | Thermal Lensing Control In IFO Support |
| --- | --- |
| Subgroup Leader | Shinji Miyoki ICRR, UT |

| Doc version | Date | Description |
| --- | --- | --- |
| Rev. A-0 | 2009-05-31 | Kick-off draft |

APPROVAL AUTHORITIES

用語集 / Glossary

1. 各サブシステムの簡単な定義 / Concise definition of the Thermal Lensing Control

LCGT建設完了までに各サブグループが責任を持って提供すべき機能と、それを実現するための基本的対策。

| No. | 機能 / Function | 基本的対策 / Policy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Beam Splitter | - Prepare super low absorption loss SiO2 ( < 0.1ppm/cm, possibly 0.02 ppm/cm), which will be prepared in Ad-LIGO, then minimize thermal lensing problem - For the worst case, the thermal compensation method used in LIGO will be introduced. |
| 2 | Non-Linear Optics | - Apply beam profile design accounting for the thermal lensing. - Wider beam introduction into the EOMs and Faraday Isolators. |
| 3 | Mode Cleaner | - Design to set the wider beam size on the mirrors |
| 4 | Input Test Mass (option) | - Prepare super low absorption loss SiO2 ( < 0.1ppm/cm) which will be prepared in Ad-LIGO, then minimize thermal lensing problem |

2. 要求仕様 / Required specifications  the Thermal Lensing Control

１で示した機能に対する要求仕様が記述されている LCGT design document version 2 での section 番号、関連 sub-system、Design document version 2 からの変更の有無と可能性。

| No. | 機能 / Function | Described section (**) | Required value | modified | to be modified |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beam Splitter | New | Absorption loss < 0.1ppm/cm for SiO2 Coating Absorption loss < 0.5 ppm? |  |  |
| 2 | Non-Linear Optics | 7.7 7.9 | TBD |  |  |
| 3 | Mode Cleaner | 7.2 | Absorption loss : no problem Coating Absorption loss < 0.5 ppm? |  |  |
| 4 | Input Test Mass (option) | New | Absorption loss < 0.1ppm/cm for SiO2 |  |  |

** Section in LCGT Design Document

3. インターフェース / Interface of the Thermal Lensing Control

各サブシステムの詳細設計を行うにあたり、決定しなければならない仕様、他のサブシステムで決めて欲しい仕様、もしくは合意されている仕様

* 実際に建設が始まったら決まっていないと困ること、建設完了までに決まっていないといけないこと。

|  | 事項 / Item | 関連サブシステム / Related sub-system | 要求値 / Value | 合意済 / Confirmed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Beam Splitter |  |  | Not yet |
| * | Non-Linear Optics | - Input Optical System Design | Adjustable optical layout | Not yet |
| * | Mode Cleaner | - Input Optical System Design | Adjustable optical layout | Not yet |
| * | Input Test Mass (option) | - Mirror | Absorption loss < 0.1ppm/cm for SiO2 | Not yet |

↑ 当該サブシステムが決めないといけないことには * 印を付けること。

0. サブシステムの現状 / Current status of the Thermal Lensing Control

a) Conceptual design (サブシステムの定義) は確定しましたか？		確定 / 未定

* 未定な部分がある場合、検討項目を簡単に記述して下さい。

b) Alternative design は残っていますか？		残っている / いない

* Alternative design の採用により生じると予想される影響（検討項目）と 関連sub-group。

万が一、超低ロス溶融石英の準備ができない場合は、BSの熱レンズ効果を補償するLIGO式の補償システムが必要。

c) 今年予算承認されたとした場合、年度内に決定すべき項目と関連 sub-group。

超低ロス溶融石英の入手プロセスの確立